IV. UAB „DZŪKIJOS VANDENYS“  TARŠOS ŠALTINIŲ IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

2024 m. rugsėjo mėn.

4 lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

| Išleistuvo kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio kodas |  |  |  | Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1110003 |  |  |  | 3110003 |  |  |  | Biol. NVĮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mėginio ėmimo data, MMMM.mm.dd | Mėginio ėmimo laikas, hh.min | Mėginio ėmimo vieta |  |  | Laiko- tarpis, d | Nuotekų debitas, m3/d | Nuotekų kiekis, m3 | Labai smarkus lietus, Taip/Ne | Tempe- ratūra, ºC | Teršalai (parametrai) 8 |  | Matavimo rezultatas | Matavimo metodas1 | Laboratorija, atlikusi matavimą |  |  | Tyrimų proto- kolo Nr. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kodas | pavadinimas, matavimo vnt. |  |  | Leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr. | Pavadini-mas |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 2024-09-03 2024-09-04 | 8:00 ÷ 8:00 | Prieš valymą, MPV 1 |  |  | 12 | 8600 | 98734 | Ne | 19,8 | 1001 | pH | 7,2 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-893-24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l | 328 | LST EN 872:2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 770 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815–2:2003, išskyrus 7.2.1 p. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/l | 1316 | ISO 15705:2002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonis (azoto), mg/l N | 47,98 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratas (azoto), mg/l N | 0,045 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritas (azoto), mg/l N | 1,85 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 80,2 | LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6 - 9.9 p. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P | 15,1 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 19,2 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius |  |  |  |  |
| 2024-09-03 2024-09-04 | 8:10 ÷ 8:10 | Po valymo, MPV 4 |  |  |  |  |  |  | 20,9 | 1001 | pH | 7,4 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-884-24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l | 2,5 | LST EN 872:2005 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 3,1 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815–2:2003, išskyrus 7.2.1 p. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/l | 17,4 | ISO 15705:2002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonis (azoto), mg/l N | 0,22 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratas (azoto), mg/l N | 2,78 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritas (azoto), mg/l N | 0,058 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 4,36 | LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6 - 9.9 p. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P | 0,25 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 0,64 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4006 | cinkas, µg/l | <40 | LST EN ISO 15586:2004 | Akreditacijos pažymėjimo Nr. I.A. 176-01 | UAB „Vandens tyrimai“ | Nr. 240904MV327 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4008 | gyvsidabris ir jo junginiai, µg/l | <0,1 | LST EN ISO 12846:2012 (išskyrus 6 p.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4009 | kadmis ir jo junginiai, µg/l | <0,3 | LST EN ISO 15586:2004 |  |  |  |  |
| 2024-09-25 2024-09-26 | 8:00 ÷ 8:00 | Prieš valymą, MPV 1 |  |  | 22 | 8646 | 196726 | Ne | 18,7 | 1001 | pH | 7,3 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-990-24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l | 460 | LST EN 872:2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 850 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815–2:2003, išskyrus 7.2.1 p. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/lO2 | 1586 | ISO 15705:2002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonis (azoto), mg/l N | 57,0 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratas (azoto), mg/l N | 0,014 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritas (azoto), mg/l N | 0,017 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 102 | LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6 - 9.9 p. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P | 7,82 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 12,1 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius |  |  |  |  |
| 2024-09-25 2024-09-26 | 8:10 ÷ 8:10 | Po valymo, MPV 4 |  |  |  |  |  |  | 19,6 | 1001 | pH | 7,3 | LST ISO 10523:2012 | Leidimo Nr. 1AT-281, 2011m. kovo 31 d. | UAB „Dzūkijos vandenys“ laboratorija | NP-989-24 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1004 | suspenduotos (skendinčios) medžiagos, mg/l | 2,4 | LST EN 872:2005 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1003 | biocheminis de-guonies suvartojimas (BDS7), mg/l O2 | 3,8 | LST EN ISO 5815-1:2019, išskyrus 9.6.1 p.; ISO 5815–2:2003, išskyrus 7.2.1 p. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005 | cheminis deguonies suvartojimas (ChDS), mg/l O2 | 28,8 | ISO 15705:2002 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1113 | amonis (azoto), mg/l N | 0,21 | LST ISO 7150-1:1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 | nitratas (azoto), mg/l N | 5,79 | LST ISO 7890-3:1998 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1121 | nitritas (azoto), mg/l N | 0,058 | LST EN 26777:1999 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1201 | bendras azotas, mg/l | 8,05 | LST EN ISO 11905-1, išskyrus 9.6 - 9.9 p. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1116 | fosfatas (fosfatų fosforas), mg/l P | 0,49 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 5, 6, 7, 8 skyrius |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1203 | bendras fosforas, mg/l | 0,62 | LST EN ISO 6878:2004, išskyrus 4, 5, 6, 8 skyrius |  |  |  |  |

Pastaba. * – Unifikuoti nuotekų ir paviršinių vandenų kokybės tyrimų metodai. I dalis. LAAM, 1994 m.

Parengė    Aušra Kvederavičienė, tel. (8 315) 77 528

(Vardas ir pavardė, telefonas)

Direktorius                                    			                                       	Jurijus Červiakovskis	               _________________

(Ūkio subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos)			        (Parašas)	    	     (Vardas ir pavardė)		          (Data)